Технические описания > Извещатель охранный точечный магнитоконтактный сбалансированный ИО102-30 "Бульдог"

Общие сведения Извещатели охранные точечные магнитоконтактные, сбалансированные ИО 102-30 "Бульдог" (далее - извещатели), предназначены для блокировки стальных ворот, железнодорожных контейнеров, ангаров, и других конструктивных элементов зданий и сооружений, на открывание с выдачей сигнала "Тревога" на приемно-контрольный прибор, концентратор или пульт централизованного наблюдения. Извещатель конструктивно состоит из переключаемого геркона , совмещенного с магнитом находящихся в одном корпусе, изготовленном из ударопрочного полистирола. Извещатель реагирует на приближение магнитопроводящих металлов (сталь, пермаллой, оцинкованное железо и др.), ответной частью датчика является металлическая дверь или другая металлическая конструкция. Основные технические данные Коммутируемый ток; от 0,001 до 0,5 А. Коммутируемое напряжение; от 0,02 до 72 В (макс. коммутируемая мощность на более 10 Вт). Габаритные размеры; 108х35х35. Масса не более; 0,1 кг. Диапазон температур; от минус 50 до плюс 50 °С. Относительная влажность; 98% при 35 °С. Переходное сопротивление замкнутых контактов; не более 0,5 Ом. Контакты извещателя при работе находятся в замкнутом (разомкнутом) состоянии при расположении датчика и металлической поверхности на расстоянии 5 мм и менее, и в разомкнутом (замкнуиом) состоянии на расстоянии 40 мм и более. Комплектность Комплект поставки извещателя содержит:  извещатель И0 102-30 "Бульдог" - 1 шт.;  этикетку - 1 экз. на 10 извещателей. Указания по эксплуатации По устойчивости к механическим воздействиям исполнение извещателей рассчитано для категории размещения 03 по ОСТ 25 1099-83. По устойчивости к климатическим воздействиям исполнение извещателей рассчитано для категории размещения 02 по ОСТ 25 1099-83. Извещатели рассчитаны на непрерывную работу. Извещатели являются невосстанавливаемыми изделиями.