| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TLC-360 ПОТОЛОЧНЫЙ ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. P/N 7111073 |  | ### TLC-360 описание - Герметичный потолочный датчик. - VLSI-технология (сверхбольшая интегральная схема). - Максимальная RFI & EMI защита. - Счетверенный пироэлемент. - Счетчик импульсов. - Процессорная обработка сигнала. - Функция памяти. - Жесткая сферическая линза. - Температурная компенсация. |  | ОСОБЕННОСТИ TLC-360 счетверенный пассивный ИК-датчик потолочной установки. Посредством отслеживания и уничтожения фоновых шумов ложные срабатывания в TLC360 сведены к минимуму. В датчике используется автоматическая установка счета импульсов в зависимости от условий окружающей среды ЖЕСТКАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ ЛИНЗА В TLC-360 используется жесткая сферическая линза последнего поколения ИК-детекторов. Она обеспечивает стабильную диаграмму направленности и является надежной защитой от засветки солнечным и галогенным светом. |  |
| 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ ТВЕРДАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ ЛИНЗА Разбирающийся корпус TLC-360 оснащен специальной твердой сферической линзой. Эта линза - последнее достижение науки в области охранных систем и отвечает всем стандартам и требованиям на подобные изделия. Она дает идеальный охват охраняемого объекта, монтируется на потолке и защищена от солнечного света и излучения галогенных ламп. УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА Место установки детектора должно быть выбрано таким образом, чтобы оптимально преградить путь злоумышленнику. См. диаграмму направленности (рис. 3) - Возьмите детектор в руки и снимите основание, повернув против часовой стрелки крышку. (рис 1) ЛИНЗА LYNX–360 оснащен специальной твердой линзой. Эта линза - последнее достижение науки в области охранных систем и отвеча-ет всем современным стандартам и требова- ниям на подобные изделия. Она дает идеальный охват охраняемого объекта, монтируется на потолке и защищена от солнечного и галогенного света. УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА Место установки детектора должно быть выбрано таким образом, чтобы оптималь- но преградить путь злоумышленнику. См. диаграмму направленности (рис. 4) - Возьмите детектор в руки и снимите основание, повернув против часовой стрелки крышку. (рис. 1) - Введите провода через отверстие в центре основания. - Установите основание на место (потолок), используя отверстия, помеченные как монтажные (рис. 2). |  | - Пропустите провода через отверстие в центре основания. - Установите основание на место (потолок), используя отверстия, помеченные, как монтажные (рис. 2). ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДАМ Используйте провод №22 AWG (0.5 мм) или провод большего диаметра. Для определения соотношения между длиной провода ( от детектора до панели управления ) и его диаметром см. таблицу: Длина провода м 200 300 400 800 Диаметр провода мм 0.5 0.75 1.0 1.5 |  | ### рис. 1 TLC-360 . ВНЕШНИЙ ВИД |  |
| 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| # КОНТАКТНАЯ ГРУППА Контакт 1 - помеченный ” - “ (GND), подключить к отрицательному выходу источника постоянного тока ( 7.8 VDC- 16VDC ) или заземлению на панели управления Контакт 2 - помеченный “ + “, подключить к положительному выходу источника постоянного тока ( 7.8 VDC- 16VDC ) на панели управления Контакт 3 и 4 - “TAMPER” - если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы к постоянно нормально замкнутой зоне панели управления. При попытке открытия детекто- ра, на блок управления немедленно передается сигнал тревоги. |  | Контакт 5 и 6 - отмеченные “ RELAY ” - выходные контакты реле детектора, под-ключить к нормально закрытой зоне панели управления Контакт 7 является управляющим входом для функции памяти. Память позволяет при помощи светодиода фиксировать состояния сигнализации. При подаче +12V ( ARM ) на контакт 7 память переходит в активный режим, в котором запоминает изменения состояния датчика. При изменении напряжения на контакте 7 с +12V на 0V (DISARM) выводится информация на светодиод. Для сброса памяти необходимо снова подать на контакт 7 +12V, затем 0V. |  | ###### СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ###### Переключатель расположен на той же стороне платы,что и контактная группа и предназначен для настройки счетчика импульсов с учетом влияния обстановки. (См. рис. 2) Автоматический режим счетчика импульсов. Детектор будет автоматически выбирать подходящий режим в зависимости от мощности поступающего сигнала. Эта установка рекомендуется для нестабильной окружающей среды. После того, как обнаружен нарушитель, загорается светодиод и контакты реле переходят в состояние нормально разомкнутых на 1.6 сек. |  |

| 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рис. 2 TLC-360. ВИД БЕЗ КРЫШКИ Откл. светодиода/ счет импульсов Контактная колодка Регулировка чувствительности пиросенсор |  | ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕМОЙ ПЛОЩАДИ (ДИАМЕТР ОКРУЖНОСТИ) ОТ ВЫСОТЫ УСТАНОВКИ ДЕТЕКТОРА 2.4 М 11М 3.0 М 14М 3.6 М 16М Например: (см. рис. 3) Если высота установки 3м , детектор будет охватывать круг диаметром 20м на уровне пола - защищаемая область, причем эффективно защищенной будет площадь круга диаметром 14м. Замечание: защищаемая область - круг на полу, образованный диаграммой направленности детектора, эффективно защищаемая зона - это площадь, где сигнализация срабатывает гарантировано. |  | рис. 3 TLC–360 Диаграмма направленности детектора |  |
| 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| ЗАМЕЧАНИЕ - Детектор не следует устанавливать в местах, где он будет подвергаться воздействию воды, пара или масел. - Для монтажа прибора желательно выбирать места без резкой смены температур (батареи отопления, холодильники) не на солнце и не вблизи сильного галогенного света. - При установке учитывайте диаграмму направленности детектора. - Для температуры отличной от комнатной величина охраняемой зоны может измениться . |  | Установка переключателя (рис. 2) Счетчик импульсов – переключатель в положении “PULSE” устанавливается в среде повышенного риска Положение “AUTO” – датчик автоматически устанавливает количество импульсов для сработки (2 или 3) согласно уровня принимаемого сигнала Отключение светодиода Переключатель LED/ON Положение “ON” – светодиод включен Положение “ OFF” – светодиод выключен |  | ТЕСТ НА ДВИЖЕНИЕ После установки прибора следует провести тест на движение. Тестирование следует проводить в свободном от людей помещении не ранее, чем через 1 мин. после включения питания. - Начать медленно двигаться по защищаемой зоне. - Проконтролировать включение светодиода при движении. - После завершения теста светодиод можно отключить. - Перерывы между сеансами тестирования должны быть не менее 5 сек. для стабилизации детектора. Примечание.Тест следует проводить не реже 1 раза в год для контроля надежности работы и 100% охвата защищаемой зоны. |  |
| 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ Питание 8,2В – 16В Потребляемый ток пассивн. 11мА 12в активн. 9 мА 12в Скорость обнаружения 0.5м/с - 1.5м/с Выходные N.C 100мА 28В 10 характеристики Переключатель N.C 50мА 24В 10 тампер Рабочая температура -20°C-+50°C Чувствительность  2°C при 0,6 м/сек Температура хранения -40°C-+80°C Время сработки 1,6 сек |  | Гарантия Гарантия изготовителя на это изделие - 1 год со дня продажи в случае производственных дефектов и некачественных материалов. Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия, если неисправности проявились при условии правильной эксплуатации в течение гарантийного периода и приобретении изделия у зарегистрированного представителя фирмы. Гарантия ограничена продажной стоимостью изделия, приобретенного у оригинального дистрибьютера или иного полномочного представителя фирмы и не включает компенсацию , связанную с дополнительными вложениями, либо потерей. Со всеми вопросами следует обращаться к вашему дистрибьютеру. Юридическую силу имеет оригинальная гарантия на английском языке. |  | ##### КРОУ-РУС тел. 9637967 т/факс 9640783 #### E-mail : crow@orc.ru www. crowrus.ru |  |