| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Приборы центрального поста охраны |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-8945 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Пульт контроля и управления | Астра-814 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Адресный расширитель | Астра-А РПА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Блок индикации | Астра-863 испА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Блок реле | Астра-823 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Радиорасширитель | Астра-РИ-М РР |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Блок бесперебойного питания 12В | СКАТ-1200 И7 исп.5000 |  | ЗАО «Бастион» | шт | 2 |  |  |
| 8 | Аккумулятор 40Ач, 12В |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Программный комплекс мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Программное обеспечение | ПКМ «Астра Pro» вер.4.0 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Монитор 21.5” |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 11 | ПК (системный блок, клавиатура, оптическая мышь, ОC Windows 10) |  |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | Приборы удаленного поста охраны |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Пульт управления радиоканальный | Астра-8131 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Блок бесперебойного питания 12В, 1А | Астра 712/0 исп.1А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Аккумулятор 7Ач, 12В |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Извещатель пожарный дымовой | Астра-42А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 116 |  | в т.ч. 10 резерв |
| 16 | Извещатель пожарный ручной | Астра-45А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 19 |  | в т.ч. 2 резерв |
| 17 | Изолятор адресной линии связи | Астра-А ИЛС |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 4 |  |  |
|  | Приборы охранной сигнализации офиса |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Расширитель шлейфов сигнализации | Астра-713 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Извещатель охранный звуковой | Астра-С |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 7 |  |  |
| 20 | Извещатель охранный объемный | Астра-7 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 6 |  |  |
| 21 | Извещатель магнитоконтактный | ИО-102-20 |  |  | шт | 3 |  | Возможна |
|  |  |  |  |  |  |  |  | замена на аналог |
|  | Приборы пожарной сигнализации удаленных объектов 1.1-4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Маршрутизатор-ретранслятор | Астра-Z-8845 испБ |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Маршрутизатор-ретранслятор | Астра-Z-8845 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 8 |  |  |
| 24 | Блок бесперебойного питания 12В, 1А | Астра 712/0 исп.1А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 12 |  |  |
| 25 | Аккумулятор 7Ач, 12В |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 26 | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный | Астра-Z-4245 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 39 |  | в т.ч. 3 резерв |
| 27 | Извещатель пожарный ручной радиоканальный | Астра-Z-4545 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 13 |  | в т.ч. 1 резерв |
| 28 | Извещатель охранный магнитоконтактный радиоканальный | Астра-Z-3345 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 12 |  |  |
| 29 | Извещатель охранный звуковой радиоканальный | Астра-Z-6145 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 24 |  |  |
| 30 | Извещатель охранный объемный радиоканальный | Астра-Z-5145 испА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 36 |  |  |
| 31 | Оповещатель пожарный свето-звуковой радиоканальный | Астра-Z-2345 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 12 |  |  |
| 32 | Указатель пожарный световой "Выход" радиоканальный | Астра-Z-2745 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 8 |  |  |
| 33 | Извещатель охранный магнитоконтактный | ИО 102-20 |  |  | шт | 4 |  |  |
| 34 | Указатель пожарный световой "Выход" 12В | НБО-12В |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Кабель 2х2х0,35 | КПСнгFRLS |  |  | м | 600 |  |  |
| 34 | Кабель 1х2х0,5 | КПСнгFRLS |  |  | м | 200 |  |  |
| 35 | Кабель 2х2х0,5 | КПСнгFRLS |  |  | м | 20 |  |  |
| 36 | Кабель 3х1,5 | ВВГнгFRLS |  |  | м | 20 |  |  |
| 37 | Кабель 4х0,5 | КСВВнг(А)-LS |  |  | м | 200 |  |  |
| 38 | Труба гофрированная д.20мм |  |  |  | м | 850 |  |  |
| 39 | Мини-канал 25х16 |  |  |  | м | 120 |  |  |
| 40 | Коробка коммутационная |  |  |  | шт | 30 |  |  |
| 41 | Крепеж-клипса д.20мм |  |  |  | шт | 1700 |  |  |
| 42 | Дюбель-гвоздь (100шт) |  |  |  | упак | 20 |  |  |