| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-8945 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Пульт управления | Астра-814 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Блок индикации | Астра-863 исп. А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 3 |  |  |
| 4 | Адресный расширитель | Астра-А РПА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Блок реле | Астра-823 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 3 |  |  |
| 6 | Бокс накладной с замком | Бокс 6-1-Н |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Источники бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блок бесперебойного питания 12В | СКАТ-1200И7 исп.5000 |  | ЗАО «Бастион» | шт | 1 |  | Возможна замена на аналог |
| 8 | Аккумулятор 40Ач, 12В |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Блок бесперебойного питания 12В | СКАТ-1200Р20 |  | ЗАО «Бастион» | шт | 1 |  | Возможна замена на аналог |
| 10 | Аккумулятор 26Ач, 12В |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Извещатель пожарный дымовой адресный | Астра-42А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 259 |  | в т.ч. 24 резерв |
| 12 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференцированный адресный | Астра-43А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 10 |  | в т.ч. 1 резерв |
| 13 | Извещатель пожарный ручной адресный | Астра-45А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 18 |  | в т.ч. 2 резерв |
| 14 | Изолятор адресной линии связи | Астра-А ИЛС |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 8 |  |  |
| 15 | Лазерный пульт | Астра-942 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  | При необходимости |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Световое табло «Выход» 12В | НБО-12В-01"ЛЮКС" |  |  | шт | 41 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кабель 2х2х0,5 | КПСнг(А)FRLSLTx |  |  | м | 1950 |  | ОКЛ |
| 18 | Кабель 1х2х0,75 | КПСнг(А)FRLSLTx |  |  | м | 500 |  | ОКЛ |
| 19 | Кабель 1х2х0,5 | КПСнг(А)FRLSLTx |  |  | м | 20 |  | ОКЛ |
| 20 | Кабель 3х1,5 | ВВГнг(А)FRLSLTx |  |  | м | 50 |  | ОКЛ |
| 21 | Крепеж, расходные материалы (труба гофрированная, кабель-канал и пр.) |  |  |  | компл | 1 |  | ОКЛ |