| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование ПС, СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-812 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Модуль коммуникации | Астра-GSN (ПАК Астра) |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  | При необходимости |
| 3 | Адресный расширитель | Астра-А РПА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Блок бесперебойного питания 12В | ББП-30 исп2 |  |  | шт | 1 |  | Возможна замена на аналог |
| 5 | Аккумулятор 17Ач, 12В |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Блок реле | Астра-823 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой | Астра-42А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 16 |  | в т.ч. 2 резерв |
| 8 | Извещатель пожарный ручной | Астра-45А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 2 |  | в т.ч. 1 резерв |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Свето-звуковой оповещатель | Астра-10 исп3 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 5 |  |  |
| 10 | Световое табло «Выход» 12В |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Световое табло «Стрелка» 12В |  |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | Материалы ПС |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кабель 2х2х0,5 | КПСЭнг(А)FRLS |  |  | м | 200 |  |  |
| 13 | Кабель 1х2х0,5 | КПСЭнг(А)FRLS |  |  | м | 50 |  |  |
| 14 | Крепеж, расходные материалы |  |  |  | компл | 1 |  | ОКЛ |