| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-8945 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Пульт управления | Астра-814 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Блок индикации | Астра-863 испБ |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Модуль коммуникации | Астра-GSN (ПАК Астра) |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  | При необходимости |
| 5 | Модуль коммуникации | Астра-LAN (ПАК Астра) |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  | При необходимости |
| 6 | Адресный расширитель | Астра-А РПА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Радиорасширитель | Астра-Z РР |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 3 |  |  |
| 8 | Маршрутизатор-ретранслятор | Астра-Z-8845 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт | 70 |  | в т.ч. 6 резерв |
| 9 | Блок бесперебойного питания 12В | СКАТ-1200 И7 исп.5000 |  | ЗАО «Бастион» | шт | 1 |  | Возможна замена на аналог |
| 10 | Аккумулятор 40Ач, 12В |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Блок бесперебойного питания 12В, 1А | Астра 712/0 исп.1А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт | 16 |  |  |
| 12 | Аккумулятор 7Ач, 12В |  |  |  | шт | 16 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Извещатель пожарный дымовой | Астра-42А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 64 |  | в т.ч. 6 резерв |
| 14 | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный | Астра-4245А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 283 |  | в т.ч. 26 резерв |
| 15 | Извещатель пожарный ручной радиоканальный | Астра-4545А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 29 |  | в т.ч. 3 резерв |
| 16 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференцированный радиоканальный | Астра-Z-4345 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 5 |  | в т.ч. 1 резерв |
| 17 | Изолятор адресной линии связи | Астра-А ИЛС |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 4 |  |  |
| 18 | Лазерный пульт | Астра-942 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  | При необходимости |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Световое табло «Выход» 12В | Астра-Z-2745 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт | 29 |  |  |
|  | Программный комплекс мониторинга (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Программное обеспечение | ПКМ «Астра Pro» вер.4.0 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  | ПО бесплатное |
| 21 | Монитор 21.5” |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 22 | ПК (системный блок, клавиатура, оптическая мышь, ОC Windows 10) |  |  |  | компл | 1 |  |  |
| 23 | Модуль сопряжения | Астра-984 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Кабель 2х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м | 620 |  |  |
| 25 | Кабель 2х2х0,75 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м | 180 |  |  |
| 26 | Кабель 1х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м | 640 |  |  |
| 27 | Кабель 3х1,5 | ВВГнг(А)FRLS |  |  | м | 200 |  |  |
| 28 | Труба гофрированная д.20мм |  |  |  | м | 400 |  |  |
| 29 | Коробка коммутационная |  |  |  | шт | 5 |  |  |
| 30 | Крепеж трубы гофрирванной |  |  |  | шт | 1200 |  |  |
| 31 | Кабель-канал 25х16 |  |  |  | м | 800 |  |  |