| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование ПС, СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-812 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Блок индикации | Астра-863 испБ |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. |  |  |  |
| 3 | Модуль коммуникации | Астра-GSN (ПАК Астра) |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  | При необходимости |
| 4 | Адресный расширитель | Астра-А РПА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Блок бесперебойного питания 12В | СКАТ-1200 И7 исп.5000 |  | ЗАО «Бастион» | шт | 1 |  | Возможна замена на аналог |
| 6 | Аккумулятор 40Ач, 12В |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Блок реле | Астра-823 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 2 |  |  |
|  | Оборудование управления ОЗК |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-713 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Блок реле | Астра-823 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой | Астра-42А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 89 |  | в т.ч. 8 резерв |
| 11 | Извещатель пожарный ручной | Астра-45А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 7 |  | в т.ч. 1 резерв |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Свето-звуковой оповещатель 12В | Астра-10 исп3 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 12 |  |  |
| 13 | Световое табло «Выход» 12В |  |  |  | шт | 10 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кабель 2х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м | 620 |  | АЛС, оповещение |
| 15 | Кабель 1х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м | 450 |  | ОЗК положение, ворота |
| 16 | Кабель 3х1,5 | ВВГнг(А)FRLS |  |  | м | 10 |  | 220В ББП |
| 17 | Кабель 2х1,5 | КВВГнгFRLS |  |  | м | 150 |  | ОЗК управление |
| 18 | Крепеж, расходные материалы (труба гофрированная, кабель-канал и пр.) |  |  |  | компл | 1 |  | ОКЛ |