| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-8945 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Пульт управления | Астра-814 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Блок индикации | Астра-863 испА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Модуль коммуникации | Астра-GSM (ПАК Астра) |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  | При необходимости |
| 5 | Адресный расширитель | Астра-А РПА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 4 |  |  |
| 6 | Блок реле | Астра-823 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 16 |  |  |
|  | Автоматизированное рабочее место |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь оптическая) |  |  |  | компл | 1 |  |  |
| 8 | Модуль сопряжения | Астра-984 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Модуль интерфейса | Астра-RS-485 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Программно-аппаратный комплекс | ПКМ Астра Про |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  | ПО бесплатно |
|  | Источники бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Блок бесперебойного питания 12В | СКАТ-1200 Р20 |  | ЗАО «Бастион» | шт | 5 |  | Возможна замена на аналог |
| 12 | Аккумулятор 26Ач, 12В |  |  |  | шт | 5 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Извещатель пожарный дымовой | Астра-42А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 196 |  | в т.ч. 17 резерв |
| 14 | Извещатель пожарный тепловой | Астра-43А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 343 |  | в т.ч. 31 резерв |
| 15 | Извещатель пожарный ручной | Астра-45А исп1 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 34 |  | в т.ч. 3 резерв |
| 15 | Извещатель пожарный ручной «Пуск пожаротушения» | Астра-45А исп3 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 16 |  | в т.ч. 1 резерв |
| 16 | Извещатель пожарный дымовой автономный | ИП 212-189А |  | Элемент | шт. | 171 |  | в т.ч. 15 резерв |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Свето-звуковой оповещатель 12В | Астра-10 |  |  | шт. | 48 |  |  |
| 18 | Световое табло «Выход» 12В | Молния-12 |  |  | шт | 59 |  | Возможна замена на аналог |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кабель 2х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м | 2250 |  | АЛС |
| 20 | Кабель 1х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м | 1500 |  | оповещение |
| 21 | Кабель 3х1,5 | ВВГнг(А)FRLS |  |  | м | 50 |  | 220В ББП |
| 22 | Кабель 2х2х0,75 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м | 200 |  | интерфейс |
| 23 | Крепеж, расходные материалы (труба гофрированная, кабель-канал и пр.) |  |  |  | компл | 1 |  | ОКЛ |