| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-812 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Модуль коммуникации | Астра-GSM (ПАК Астра) |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  | При необходимости |
| 3 | Адресный расширитель | Астра-А РПА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Блок реле | Астра-823 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
|  | Источники бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Блок бесперебойного питания 12В | ББП-30 исп2 |  |  | шт | 1 |  | Возможна замена на аналог |
| 6 | Аккумулятор 17Ач, 12В |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой адресный | Астра-42А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 95 |  | в т.ч. 8 резерв |
| 8 | Извещатель пожарный тепловой адресный | Астра-43А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 3 |  | в т.ч. 1 резерв |
| 9 | Извещатель пожарный ручной адресный | Астра-45А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 8 |  | в т.ч. 1 резерв |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Световое табло «Выход» 12В | Молния-12 |  | Арсенал | шт. | 7 |  | Возможна замена на аналог |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кабель 2х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м | 520 |  | АЛС, интерфейс |
| 12 | Кабель 1х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м | 60 |  | Табло «Выход» |
| 13 | Кабель 3х1,5 | ВВГнг(А)FRLS |  |  | м | 10 |  | 220В ББП |
| 14 | Крепеж, расходные материалы (труба гофрированная, кабель-канал и пр.) |  |  |  | компл | 1 |  | ОКЛ |