| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-8945 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Пульт контроля и управления | Астра-814 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Модуль коммуникации | Астра-GSM (ПАК Астра) |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  | При необходимости |
| 4 | Адресный расширитель | Астра-А РПА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Блок реле | Астра-823 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
|  | Источники бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Блок бесперебойного питания 12В | СКАТ1200 И7 исп5000 |  |  | шт | 1 |  | Возможна замена на аналог |
| 7 | Аккумулятор 40Ач, 12В |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой адресный | Астра-42А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 236 |  | в т.ч. 20 резерв |
| 9 | Извещатель пожарный тепловой адресный | Астра-43А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 3 |  | в т.ч. 1 резерв |
| 10 | Извещатель пожарный ручной адресный | Астра-45А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 16 |  | в т.ч. 1 резерв |
| 11 | Изолятор линии связи | Астра-А ИЛС |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 8 |  |  |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Световое табло «Выход» 12В | Молния-12 |  | Арсенал | шт. | 15 |  | Возможна замена на аналог |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кабель 2х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м | 1060 |  | АЛС, интерфейс |
| 14 | Кабель 1х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м | 450 |  | Табло «Выход», сигнал на лифт |
| 15 | Кабель 3х1,5 | ВВГнг(А)FRLS |  |  | м | 10 |  | 220В ББП |
| 16 | Крепеж, расходные материалы (труба гофрированная, кабель-канал и пр.) |  |  |  | компл | 1 |  | ОКЛ |