| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-8945 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Пульт управления | Астра-814 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Блок индикации | Астра-863 испБ |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 3 |  |  |
| 4 | Считыватель ТМ |  |  |  | шт | 3 |  |  |
| 5 | Модуль коммуникации | Астра-GSM (ПАК Астра) |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  | При необходимости |
| 6 | Модуль коммуникации | Астра-LAN (ПАК Астра) |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  | При необходимости |
| 7 | Адресный расширитель | Астра-А РПА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Блок реле | Астра-823 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 5 |  |  |
| 9 | Блок реле | Астра-824 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Расширитель шлейфов | Астра-713 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Реле | УК-ВК/02 |  | НВП «Болид» | шт | 11 |  |  |
|  | Источники бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Блок бесперебойного питания 12В | СКАТ 1200И7 исп5000 |  | ЗАО «Бастион» | шт | 1 |  | Возможна замена на аналог |
| 12 | Блок бесперебойного питания 12В | Астра-712/0 |  |  | шт | 4 |  |  |
| 13 | Аккумулятор 40Ач, 12В |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 14 | Аккумулятор 7Ач, 12В |  |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Извещатель пожарный дымовой | Астра-42А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 46 |  |  |
| 16 | Извещатель пожарный ручной | Астра-45А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 13 |  |  |
| 17 | Изолятор линии связи | Астра-А ИЛС |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Извещатель линейный дымовой пожарный | ИПДЛ-Д II 9(р) |  |  | шт | 4 |  | Возможна замена на аналог |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Световое табло «Выход»/ «стрелка» 12В | НБО Кристалл-12 |  |  | шт. | 18 |  | Возможна замена на аналог |
| 20 | Свето-звуковой оповещатель | Астра-10 исп3 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 10 |  |  |
|  | Оповещение речевое |  |  |  |  |  |  | Возможна замена на аналог |
| 21 | Блок речевого оповещения | Соната-К |  |  | шт | 1 |  |  |
| 22 | Блок расширения речевого оповещения | Соната-К БР |  |  | шт | 1 |  |  |
| 23 | Громкоговоритель | Соната-3 |  |  | шт | 10 |  |  |
| 24 | Аккумулятор 7Ач 12В |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Кабель 2х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м |  |  | АЛС |
| 26 | Кабель 1х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м |  |  | оповещение |
| 27 | Кабель 3х1,5 | ВВГнг(А)FRLS |  |  | м |  |  | 220В ББП |
| 28 | Кабель 2х2х0,5 | КПСнг(А)FRLS |  |  | м |  |  | интерфейс |
| 29 | Крепеж, расходные материалы (труба гофрированная, кабель-канал и пр.) |  |  |  | компл |  |  | ОКЛ |