| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Приборы центрального поста охраны |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-8945 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Пульт контроля и управления | Астра-814 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Адресный расширитель | Астра-А РПА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 3 |  |  |
| 4 | Блок бесперебойного питания 12В | СКАТ-1200 И7 исп.5000 |  | ЗАО «Бастион» | шт | 1 |  | Возможна замена на аналог |
| 5 | Аккумулятор 40Ач, 12В |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Программный комплекс мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Программное обеспечение | ПКМ «Астра Pro» вер.4.0 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Монитор 21.5” |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 8 | ПК (системный блок, клавиатура, оптическая мышь, ОC Windows 10) |  |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой | Астра-42А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 394 |  | в т.ч. 10 резерв |
| 10 | Извещатель пожарный ручной | Астра-45А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 19 |  | в т.ч. 1 резерв |
| 11 | Изолятор адресной линии связи | Астра-А ИЛС |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 9 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кабель 2х2х0,5 | КПСнгFRLS |  |  | м | 2100 |  |  |
| 13 | Кабель 1х2х0,5 | КПСнгFRLS |  |  | м | 20 |  |  |
| 14 | Кабель 3х1,5 | ВВГнгFRLS |  |  | м | 10 |  |  |
| 15 | Труба гофрированная д.20мм |  |  |  | м | 2130 |  |  |
| 16 | Коробка коммутационная |  |  |  | шт | 30 |  |  |
| 17 | Крепеж-клипса д.20мм |  |  |  | шт | 4300 |  |  |
| 18 | Дюбель-гвоздь (100шт) |  |  |  | упак | 45 |  |  |