| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Приборы центрального поста охраны |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-812 Pro |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Адресный расширитель | Астра-А РПА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Блок индикации | Астра-863 испА |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Блок реле | Астра-823 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Блок бесперебойного питания 12В | СКАТ-1200 И7 исп.5000 |  | ЗАО «Бастион» | шт | 2 |  |  |
| 6 | Аккумулятор 40Ач, 12В |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Приборы удаленного поста охраны |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пульт управления радиоканальный | Астра-8131 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Блок бесперебойного питания 12В, 1А | Астра 712/0 исп.1А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Аккумулятор 7Ач, 12В |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой | Астра-42А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 116 |  | в т.ч. 10 резерв |
| 11 | Извещатель пожарный ручной | Астра-45А |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 19 |  | в т.ч. 2 резерв |
| 12 | Изолятор адресной линии связи | Астра-А ИЛС |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 4 |  |  |
|  | Программный комплекс мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Программное обеспечение | ПКМ «Астра Pro» вер.4.0 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Монитор 21.5” |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 15 | ПК (системный блок, клавиатура, оптическая мышь, ОC Windows 10) |  |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кабель 2х2х0,35 | КПСнгFRLS |  |  | м | 600 |  |  |
| 17 | Кабель 1х2х0,5 | КПСнгFRLS |  |  | м | 100 |  |  |
| 18 | Кабель 2х2х0,5 | КПСнгFRLS |  |  | м | 20 |  |  |
| 19 | Кабель 3х1,5 | ВВГнгFRLS |  |  | м | 20 |  |  |
| 20 | Труба гофрированная д.20мм |  |  |  | м | 550 |  |  |
| 21 | Мини-канал 25х16 |  |  |  | м | 120 |  |  |
| 22 | Коробка коммутационная |  |  |  | шт | 30 |  |  |
| 23 | Крепеж-клипса д.20мм |  |  |  | шт | 1100 |  |  |
| 24 | Дюбель-гвоздь (100шт) |  |  |  | упак | 13 |  |  |